Packet Tracer: Situación de división en subredes 2

(versión para el instructor)

Nota para el instructor: el color de fuente rojo o las partes resaltadas en gris indican texto que aparece en la copia del instructor solamente.

## Topología

Tabla de direccionamiento

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 172.31.1.1 | 255.255.255.240 | No aplicable |
|  | S0/0/0 | 172.31.1.65 | 255.255.255.240 | No aplicable |
| R2 | G0/0 | 172.31.1.17 | 255.255.255.240 | No aplicable |
|  | S0/0/0 | 172.31.1.78 | 255.255.255.240 | No aplicable |
|  | S0/0/1 | 172.31.1.81 | 255.255.255.240 | No aplicable |
| R3 | G0/0 | 172.31.1.33 | 255.255.255.240 | No aplicable |
|  | S0/0/0 | 172.31.1.97 | 255.255.255.240 | No aplicable |
|  | S0/0/1 | 172.31.1.94 | 255.255.255.240 | No aplicable |
| R4 | G0/0 | 172.31.1.49 | 255.255.255.240 | No aplicable |
|  | S0/0/0 | 172.31.1.110 | 255.255.255.240 | No aplicable |
| S1 | VLAN 1 | 172.31.1.2 | 255.255.255.240 | 172.31.1.1 |
| S2 | VLAN 1 | 172.31.1.18 | 255.255.255.240 | 172.31.1.17 |
| S3 | VLAN 1 | 172.31.1.34 | 255.255.255.240 | 172.31.1.33 |
| S4 | VLAN 1 | 172.31.1.50 | 255.255.255.240 | 172.31.1.49 |
| PC1 | NIC | 172.31.1.14 | 255.255.255.240 | 172.31.1.1 |
| PC2 | NIC | 172.31.1.30 | 255.255.255.240 | 172.31.1.17 |
| PC3 | NIC | 172.31.1.46 | 255.255.255.240 | 172.31.1.33 |
| PC4 | NIC | 172.31.1.62 | 255.255.255.240 | 172.31.1.49 |

Objetivos

#### Parte 1: Diseñar un esquema de direccionamiento IP

Parte 2: Asignar direcciones IP a los dispositivos de red y verificar la conectividad

Situación

En esta actividad, se le asigna la dirección de red 172.31.1.0 /24 para que la divida en subredes y proporcione direccionamiento IP para la red que se muestra en la topología. Las direcciones de host requeridas para cada enlace WAN y LAN se muestran en la topología.

# Parte 1: Diseñar un esquema de direccionamiento IP

### Paso 1: Divida la red 172.31.1.0/24 en subredes de acuerdo con la cantidad máxima de hosts que requiere la subred más extensa.

- Según la topología, ¿cuántas subredes se necesitan? 7

- ¿Cuántos bits se deben tomar prestados para admitir la cantidad de subredes en la tabla de topología? 4

- ¿Cuántas subredes se crean? 16

- ¿Cuántas direcciones de host utilizables se crean por subred? 14

Nota: si su respuesta es menor que el máximo de 14 hosts que requiere la LAN del R3, tomó prestados demasiados bits.

- Calcule el valor binario para las primeras cinco subredes. La subred cero ya se muestra.

Net 0: 172 . 31 . 1 .	0	0	0	0	0	0	0	0

Net 1: 172 . 31 . 1 .  	  	  	  	  	  	  	  	 Net 1: 172 . 31 . 1 .	0		0		0		1		0		0		0		0

Net 2: 172 . 31 . 1 .  	  	  	  	  	  	  	  	 Net 2: 172 . 31 . 1 .	0		0		1		0		0		0		0		0

Net 3: 172 . 31 . 1 .  	  	  	  	  	  		  		  		 Net 3: 172 . 31 . 1 .	0		0		1		1		0		0		0		0

Net 4: 172 . 31 . 1 .  	  	  	  	  	  	  	  	 Net 4: 172 . 31 . 1 .	0		1		0		0		0		0		0		0

- Calcule el valor binario y el valor decimal de la nueva máscara de subred.

11111111.11111111.11111111.

11111111.11111111.111111111. 1	1	1	1	0	0	0	0

255	.	255	.	255	.

255	.	255	.	255	.	240

- Complete la tabla de subredes con todas las subredes disponibles, la primera y la última dirección de host utilizable y la dirección de broadcast. La primera subred ya se completó. Repita hasta que todas las direcciones estén en la lista.

Nota: es posible que no necesite utilizar todas las filas.

Tabla de subredes

| Número de subred | IP de subred | Primera IP de host utilizable | Última IP de host utilizable | Dirección de broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 172.31.1.0 | 172.31.1.1 | 172.31.1.14 | 172.16.1.15 |
| 1 | 172.31.1.16 | 172.31.1.17 | 172.31.1.30 | 172.31.1.31 |
| 2 | 172.31.1.32 | 172.31.1.33 | 172.31.1.46 | 172.31.1.47 |
| 3 | 172.31.1.48 | 172.31.1.49 | 172.31.1.62 | 172.31.1.63 |
| 4 | 172.31.1.64 | 172.31.1.65 | 172.31.1.78 | 172.31.1.79 |
| 5 | 172.31.1.80 | 172.31.1.81 | 172.31.1.94 | 172.31.1.95 |
| 6 | 172.31.1.96 | 172.31.1.97 | 172.31.1.110 | 172.31.1.111 |
| 7 | 172.31.1.112 | 172.31.1.113 | 172.31.1.126 | 172.31.1.127 |
| 8 | 172.31.1.128 | 172.31.1.129 | 172.31.1.142 | 172.31.1.143 |
| 9 | 172.31.1.144 | 172.31.1.145 | 172.31.1.158 | 172.31.1.159 |
| 10 | 172.31.1.160 | 172.31.1.161 | 172.31.1.174 | 172.31.1.175 |
| 11 | 172.31.1.176 | 172.31.1.177 | 172.31.1.190 | 172.31.1.191 |
| 12 | 172.31.1.192 | 172.31.1.193 | 172.31.1.206 | 172.31.1.207 |
| 13 | 172.31.1.208 | 172.31.1.209 | 172.31.1.222 | 172.31.1.223 |
| 14 | 172.31.1.224 | 172.31.1.225 | 172.31.1.238 | 172.31.1.239 |
| 15 | 172.31.1.240 | 172.31.1.241 | 172.31.1.254 | 172.31.1.255 |

### Paso 2: Asigne las subredes a la red que se muestra en la topología.

Cuando asigne las subredes, tenga en cuenta que es necesario el enrutamiento para permitir que la información se envíe a través de la red.

- Asigne la subred 0 a la LAN del R1: 172.31.1.0 /28

- Asigne la subred 1 a la LAN del R2: 172.31.1.16/28

- Asigne la subred 2 a la LAN del R3: 172.31.1.32/28

- Asigne la subred 3 a la LAN del R4: 172.31.1.48/28

- Asigne la subred 4 al enlace entre el R1 y el R2: 172.31.1.64/28

- Asigne la subred 5 al enlace entre el R2 y el R3: 172.31.1.80/28

- Asigne la subred 6 al enlace entre el R3 y el R4: 172.31.1.96/28

### Paso 3: Documente el esquema de direccionamiento.

Complete la tabla de direccionamiento con las siguientes pautas:

- Asigne las primeras direcciones IP utilizables a los routers para cada uno de los enlaces LAN.

- Utilice el siguiente método para asignar las direcciones IP de los enlaces WAN:

  - Para el enlace WAN entre el R1 y el R2, asigne la primera dirección IP utilizable al R1 y la última dirección IP utilizable al R2.

  - Para el enlace WAN entre el R2 y el R3, asigne la primera dirección IP utilizable al R2 y la última dirección IP utilizable al R3.

  - Para el enlace WAN entre el R3 y el R4, asigne la primera dirección IP utilizable al R3 y la última dirección IP utilizable al R4.

- Asigne las segundas direcciones IP utilizables a los switches.

- Asigne las últimas direcciones IP utilizables a los hosts.

# Parte 2: Asignar direcciones IP a los dispositivos de red y verificar la conectividad

La mayor parte del direccionamiento IP ya está configurado en esta red. Implemente los siguientes pasos para realizar la configuración de direccionamiento.

### Paso 1: Configurar el direccionamiento IP en las interfaces LAN del R1 y el R2

Paso 2: Configure el direccionamiento IP en S3, incluido el gateway predeterminado.

Paso 3: Configure el direccionamiento IP en PC4, incluido el gateway predeterminado.

Paso 4: Verifique la conectividad.

Solo puede verificar la conectividad desde el R1, el R2, el S3 y la PC4. Sin embargo, debería poder hacer ping a cada dirección IP incluida en la tabla de direccionamiento.

Tabla de calificación sugerida

Nota: la mayoría de los puntos se asignan para diseñar y documentar el esquema de direccionamiento. La implementación de las direcciones en Packet Tracer es de mínima consideración.

| Sección de la actividad | Ubicación de la consulta | Posibles puntos | Puntos obtenidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Parte 1: Diseñar un esquema de direccionamiento IP | Paso 1a | 1 |  |
|  | Paso 1b | 1 |  |
|  | Paso 1c | 1 |  |
|  | Paso 1d | 1 |  |
|  | Paso 1e | 4 |  |
|  | Paso 1f | 2 |  |
| Completar la tabla de subredes | Paso 1g | 10 |  |
| Asignar subredes | Paso 2 | 10 |  |
| Documentar el direccionamiento | Paso 3 | 40 |  |
| Total de la parte 1 |  | 70 |  |
| Puntuación de Packet Tracer |  | 30 |  |
| Puntuación total |  | 100 |  |