Packet Tracer: Servidores Web y de correo electrónico

(version para el instructor)

Nota para el instructor: el color de fuente rojo o las partes resaltadas en gris indican texto que aparece en la copia del instructor solamente.

## Topología

Objetivos

#### Parte 1: Configurar y verificar los servicios Web

Parte 2: Configurar y verificar los servicios de correo electrónico

Información básica

En esta actividad, configurará los servicios HTTP y de correo electrónico mediante el servidor simulado de Packet Tracer. Luego, configurará clientes para que accedan a los servicios HTTP y de correo electrónico.

Nota: Packet Tracer simula solamente el proceso para configurar estos servicios. Cada paquete de software de HTTP y de correo electrónico tiene sus propias instrucciones exclusivas de configuración e instalación.

# Parte 1: Configurar y verificar los servicios Web

### Paso 1: Configurar servicios Web en CentralServer y BranchServer

- Haga clic en CentralServer y, a continuación, haga clic en la ficha Config > HTTP.

- Haga clic en On (Activar) para habilitar HTTP y HTTP seguro (HTTPS).

- Optativo: personalice el código HTML.

- Repita desde el paso 1a hasta el paso 1c en BranchServer.

### Paso 2: Verificar los servidores Web mediante el acceso a las páginas Web

Existen muchos dispositivos terminales en esta red, pero para este paso, use PC3.

- Haga clic en PC3 y, a continuación, haga clic en la ficha Desktop > Web Browser (Escritorio > Explorador Web).

- En el cuadro de dirección URL, introduzca 10.10.10.2 como dirección IP y haga clic en Go (Ir). Aparece el sitio Web de CentralServer.

- En el cuadro de dirección URL, introduzca 64.100.200.1 como dirección IP y haga clic en Go. Aparece el sitio Web de BranchServer.

- En el cuadro de dirección URL, introduzca centralserver.pt.pka y haga clic en Go. Aparece el sitio Web de CentralServer.

- En el cuadro de dirección URL, introduzca branchserver.pt.pka y haga clic en Go. Aparece el sitio Web de BranchServer.

- ¿Qué protocolo traduce los nombres centralserver.pt.pka y branchserver.pt.pka por direcciones IP? Servicio de nombres de dominios (DNS, Domain Name Service)

# Parte 2: Configurar y verificar los servicios de correo electrónico en los servidores

### Paso 1: Configurar CentralServer para enviar (SMTP) y recibir (POP3) correo electrónico

- Haga clic en CentralServer y, a continuación, seleccione la ficha Config, seguida del botón EMAIL

(Correo electrónico).

- Haga clic en On para habilitar SMTP y POP3.

- Establezca el nombre de dominio centralserver.pt.pka y haga clic en Set (Establecer).

- Cree un usuario denominado usuario-de-central con la contraseña cisco. Haga clic en + para agregar el usuario.

### Paso 2: Configurar BranchServer para enviar (SMTP) y recibir (POP3) correo electrónico

- Haga clic en BranchServer y, a continuación, haga clic en la ficha Config > EMAIL.

- Haga clic en On para habilitar SMTP y POP3.

- Establezca el nombre de dominio branchserver.pt.pka y haga clic en Set.

- Cree un usuario denominado usuario-de-sucursal con la contraseña cisco. Haga clic en + para agregar el usuario.

### Paso 3: Configurar la PC3 para que use el servicio de correo electrónico de CentralServer

- Haga clic en PC3 y, a continuación, haga clic en la ficha Desktop > E Mail (Correo electrónico).

- Introduzca los siguientes valores en los campos correspondientes:

  - Your Name (Su nombre): Usuario de central

  - Email Address (Dirección de correo electrónico): usuario-de-central@centralserver.pt.pka

  - Incoming Mail Server (Servidor de correo entrante): 10.10.10.2

  - Outgoing Mail Server (Servidor de correo saliente): 10.10.10.2

  - User Name (Nombre de usuario): usuario-de-central

  - Password (Contraseña): cisco

- Haga clic en Save (Guardar). Aparece la ventana del explorador de correo.

- Haga clic en Receive (Recibir). Si todo se configuró correctamente tanto en el cliente como en el servidor, la ventana del explorador de correo muestra la confirmación de mensaje Receive Mail Success (La función Recibir correo se realizó correctamente).

### Paso 4: Configurar Sales para que use el servicio de correo electrónico de BranchServer

- Haga clic en Sales (Ventas) y, a continuación, haga clic en la ficha Desktop > E Mail.

- Introduzca los siguientes valores en los campos correspondientes:

  - Your Name (Su nombre): Usuario de sucursal

  - Email Address (Dirección de correo electrónico): usuario-de-sucursal@branchserver.pt.pka

  - Incoming Mail Server (Servidor de correo entrante): 172.16.0.3

  - Outgoing Mail Server (Servidor de correo saliente): 172.16.0.3

  - User Name (Nombre de usuario): usuario-de-sucursal

  - Password (Contraseña): cisco

- Haga clic en Save (Guardar). Aparece la ventana del explorador de correo.

- Haga clic en Receive (Recibir). Si todo se configuró correctamente tanto en el cliente como en el servidor, la ventana del explorador de correo muestra la confirmación de mensaje Receive Mail Success (La función Recibir correo se realizó correctamente).

- Esta actividad debe completarse en un 100%. No cierre la ventana de configuración de Sales ni la ventana del explorador de correo.

### Paso 5: Envíe un correo electrónico desde el cliente Sales y el cliente PC3.

- Desde la ventana del explorador de correo de Sales, haga clic en Compose (Redactar).

- Introduzca los siguientes valores en los campos correspondientes:

  - To (Para): usuario-de-central@centralserver.pt.pka

  - Subject (Asunto): Personalice el asunto.

  - Email body (Cuerpo del correo electrónico): Personalice el correo electrónico.

- Haga clic en Send (Enviar).

- Verifique que la PC3 haya recibido el correo electrónico. Haga clic en PC3. Si la ventana del explorador de correo está cerrada, haga clic en E Mail.

- Haga clic en Receive (Recibir). Aparece un correo electrónico proveniente de Sales. Haga doble clic en el correo electrónico.

- Haga clic en Reply (Responder), personalice una respuesta y haga clic en Send.

- Verifique que Sales haya recibido la respuesta.