Packet Tracer: Reto de habilidades de integración

(versión para el instructor)

Nota para el instructor: el color de fuente rojo o las partes resaltadas en gris indican texto que aparece en la copia del instructor solamente.

# Topología

Tabla de direccionamiento

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred |
| --- | --- | --- | --- |
| [[R1Name]] | G0/0 | [[R1Add]] | 255.255.255.0 |
| [[PC1Name]] | NIC | [[PC1Add]] | 255.255.255.0 |

Situación

El administrador de red le solicitó que prepare un router para la implementación. Antes de que pueda conectarse a la red, se deben habilitar las medidas de seguridad. En esta actividad, encriptará y configurará contraseñas seguras. A continuación, configurará SSH para obtener acceso remoto y demostrará que puede acceder al router desde una PC.

# Requisitos

- Configure el direccionamiento IP en [[PC1Name]] y [[R1Name]].

- Configure el nombre de host como [[R1Name]] y encripte todas las contraseñas de texto no cifrado.

- Establezca la contraseña secreta segura que desee.

- Establezca el nombre de dominio en [[R1Name]] (distinguir mayúsculas de minúsculas).

[[R1Name]](config)# ip domain-name [[R1Name]]

- Cree un usuario de su elección con una contraseña segura.

[[R1Name]](config)# user any_user password any_password

- Genere claves RSA de 1024 bits.

Nota: en Packet Tracer, introduzca el comando crypto key generate rsa y presione tecla Entrar para continuar.

[[R1Name]](config)# crypto key generate rsa

Packet Tracer: Reto de habilidades de integración

The name for the keys will be: [[R1Name]].[[R1Name]]

Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your

General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take

a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024

% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

- Bloquee durante tres minutos a cualquier persona que no pueda iniciar sesión después de cuatro intentos en un período de dos minutos.

[[R1Name]](config)# login block-for 180 attempts 4 within 120

- Configure las líneas vty para el acceso por SSH y solicite los perfiles de usuarios locales.

[[R1Name]](config-line)# transport input ssh

[[R1Name]](config-line)# login local

- Guardar la configuración en la NVRAM.

- Esté preparado para demostrar al instructor que estableció el acceso por SSH de [[PC1Name]]

a [[R1Name]].

ID: [[indexAdds] [[indexNames]]]