Packet Tracer: Configuración de direccionamiento IPv6

(versión para el instructor)

Nota para el instructor: el color de fuente rojo o las partes resaltadas en gris indican texto que aparece en la copia del instructor solamente.

## Topología

Tabla de direccionamiento

| Dispositivo | Interfaz | Dirección/Prefijo IPv6 | Gateway predeterminado |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 2001:DB8:1:1::1/64 | No aplicable |
|  | G0/1 | 2001:DB8:1:2::1/64 | No aplicable |
|  | S0/0/0 | 2001:DB8:1:A001::2/64 | No aplicable |
|  | Link-local | FE80::1 | No aplicable |
| Ventas | NIC | 2001:DB8:1:1::2/64 | FE80::1 |
| Tarifas | NIC | 2001:DB8:1:1::3/64 | FE80::1 |
| Contabilidad | NIC | 2001:DB8:1:1::4/64 | FE80::1 |
| Diseño | NIC | 2001:DB8:1:2::2/64 | FE80::1 |
| Ingeniería | NIC | 2001:DB8:1:2::3/64 | FE80::1 |
| CAD | NIC | 2001:DB8:1:2::4/64 | FE80::1 |

Objetivos

#### Parte 1: Configurar el direccionamiento IPv6 en el router  Parte 2: Configurar el direccionamiento IPv6 en los servidores Parte 3: Configurar el direccionamiento IPv6 en los clientes Parte 4: Probar y verificar la conectividad de red

Información básica

En esta actividad, practicará la configuración de direcciones IPv6 en un router, en servidores y en clientes. También verificará la implementación de las direcciones IPv6.

# Parte 1: Configurar el direccionamiento IPv6 en el router

### Paso 1: Habilitar el router para reenviar paquetes IPv6

a. Introduzca el comando de configuración global ipv6 unicast-routing. Este comando se debe configurar para habilitar el router para que reenvíe paquetes IPv6. Este comando se analizará en otro semestre.

R1(config)# ipv6 unicast-routing

### Paso 2: Configurar el direccionamiento IPv6 en GigabitEthernet0/0

- Haga clic en R1 y, a continuación, haga clic en la ficha CLI. Presione Entrar.

- Ingrese al modo EXEC privilegiado.

- Introduzca los comandos necesarios para la transición al modo de configuración de interfaz para GigabitEthernet0/0.

- Configure la dirección IPv6 con el siguiente comando:

R1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:1:1::1/64

- Configure la dirección IPv6 link-local con el siguiente comando:

R1(config-if)# ipv6 address FE80::1 link-local

- Active la interfaz.

### Paso 3: Configurar el direccionamiento IPv6 en GigabitEthernet0/1

- Introduzca los comandos necesarios para la transición al modo de configuración de interfaz para GigabitEthernet0/1.

- Consulte la tabla de direccionamiento para obtener la dirección IPv6 correcta.

- Configure la dirección IPv6, la dirección link-local y active la interfaz.

### Paso 4: Configurar el direccionamiento IPv6 en Serial0/0/0

- Introduzca los comandos necesarios para la transición al modo de configuración de interfaz para Serial0/0/0.

- Consulte la tabla de direccionamiento para obtener la dirección IPv6 correcta.

- Configure la dirección IPv6, la dirección link-local y active la interfaz.

# Parte 2: Configurar el direccionamiento IPv6 en los servidores

### Paso 1: Configurar el direccionamiento IPv6 en el servidor de contabilidad

- Haga clic en Accounting (Contabilidad) y, a continuación, en la ficha Desktop > IP Configuration

(Escritorio > Configuración de IP).

- Establezca la dirección IPv6 2001:DB8:1:1::4 con el prefijo /64.

- Configure el gateway IPv6 en la dirección link-local, FE80::1.

### Paso 2: Configurar el direccionamiento IPv6 en el servidor CAD

Repita los pasos 1a a 1c para el servidor CAD. Consulte la tabla de direccionamiento para obtener la dirección IPv6.

# Parte 3: Configurar el direccionamiento IPv6 en los clientes

### Paso 1: Configurar el direccionamiento IPv6 en los clientes de ventas y facturación

- Haga clic en Billing (Facturación) y, a continuación, seleccione la ficha Desktop seguida de IP Configuration.

- Establezca la dirección IPv6 2001:DB8:1:1::3 con el prefijo /64.

- Configure el gateway IPv6 en la dirección link-local, FE80::1.

- Repita los pasos 1a a 1c para Sales (Ventas). Consulte la tabla de direccionamiento para obtener la dirección IPv6.

### Paso 2: Configurar el direccionamiento IPv6 en los clientes de ingeniería y diseño

- Haga clic en Engineering (Ingeniería) y, a continuación, seleccione la ficha Desktop seguida de IP Configuration.

- Establezca la dirección IPv6 2001:DB8:1:2::3 con el prefijo /64.

- Configure el gateway IPv6 en la dirección link-local, FE80::1.

- Repita los pasos 1a a 1c para Design (Diseño). Consulte la tabla de direccionamiento para obtener la dirección IPv6.

# Parte 4: Probar y verificar la conectividad de la red

### Paso 1: Abrir las páginas Web del servidor de los clientes

- Haga clic en Sales y, a continuación, en la ficha Desktop. Si es necesario, cierre la ventana IP Configuration.

- Haga clic en Web Browser (Explorador Web). Introduzca 2001:DB8:1:1::4 en el cuadro de dirección URL y haga clic en Go (Ir). Debería aparecer el sitio Web de Accounting.

- Introduzca 2001:DB8:1:2::4 en el cuadro de dirección URL y haga clic en Go. Debería aparecer el sitio Web de CAD.

- Repita los pasos 1a a 1d para el resto de los clientes.

### Paso 2: Hacer ping al ISP

- Abra una ventana de configuración de cualquier equipo cliente haciendo clic en el ícono.

- Haga clic en la ficha Desktop > Command Prompt (Símbolo del sistema).

- Pruebe la conectividad al ISP con el siguiente comando:

#### PC> ping 2001:DB8:1:A001::1

- Repita el comando ping con otros clientes hasta que se haya verificado la conectividad completa.