Packet Tracer: Reto de habilidades de integración

(versión para el instructor)

Nota para el instructor: el color de fuente rojo o las partes resaltadas en gris indican texto que aparece en la copia del instructor solamente.

# Topología

Tabla de direccionamiento

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IPv4 | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dirección/Prefijo IPv6 |  |  |
| Sucursal-A | G0/0 | 172.20.16.1 | 255.255.254.0 | No aplicable |
|  | G0/1 | 172.20.18.1 | 255.255.255.0 | No aplicable |
|  | G0/2 | 172.20.31.254 | 255.255.255.252 | No aplicable |
| Sucursal-B | G0/0 | 2001:DB8:FADE:00FF::1/64 |  | No aplicable |
|  | G0/1 | 2001:DB8:FADE:0100::1/64 |  | No aplicable |
|  | G0/2 | 2001:DB8:FFFF:FFFF::2/64 |  | No aplicable |
| PC-A1 | NIC | 172.20.17.254 | 255.255.254.0 | 172.20.16.1 |
| PC-A2 | NIC | 172.20.18.254 | 255.255.255.0 | 172.20.18.1 |
| PC-B1 | NIC | 2001:DB8:FADE:00FF::10/64 |  | FE80::B |
| PC-B2 | NIC | 2001:DB8:FADE:0100::10/64 |  | FE80::B |

Packet Tracer: Reto de habilidades de integración

# Situación

Como técnico de redes familiarizado con implementaciones de direccionamiento IPv4 e IPv6, ya está preparado para tomar una infraestructura de red existente y aplicar sus conocimientos y habilidades

a finalizar la configuración. En esta actividad, el administrador de red ya configuró algunos comandos en los routers. No borre ni modifique esas configuraciones. Su tarea consiste en completar el esquema de direccionamiento IPv4 e IPv6, implementar el direccionamiento IPv4 e IPv6 y verificar la conectividad.

# Requisitos

- Configure los parámetros iniciales en Sucursal-A y Sucursal-B, incluidos el nombre de host, el aviso, las líneas y las contraseñas. Utilice cisco como contraseña de EXEC del usuario y class como contraseña de EXEC privilegiado. Encripte todas las contraseñas.

- LAN A1 utiliza la subred 172.20.16.0/23. Asigne la siguiente subred disponible a LAN A2 para admitir un máximo de 250 hosts.

- LAN B1 utiliza la subred 2001:DB8:FADE:00FF::/64. Asigne la siguiente subred disponible a la B2 de LAN.

- Termine de registrar el esquema de direccionamiento en la tabla de direccionamiento con las siguientes pautas:

  - Asigne la primera dirección IP a la interfaz del router para LAN A1, LAN A2, LAN B1 y LAN B2.

  - Para las redes IPv4, asigne la última dirección IPv4 a las PC.

  - Para las redes IPv6, asigne la 16.a dirección IPv6 a las PC.

- Configure el direccionamiento de los routers según los registros. Incluya una descripción adecuada para cada interfaz del router. Sucursal-B utiliza FE80::B como dirección link-local.

- Configure el direccionamiento de las PC según los registros. Las direcciones del servidor DNS para IPv4 e IPv6 se muestran en la topología.

- Verifique la conectividad entre las PC IPv4 y entre las PC IPv6.

- Verifique que las PC IPv4 puedan acceder a la página Web en central.pka.

- Verifique que las PC IPv6 puedan acceder a la página Web en centralv6.pka.

# Tabla de calificación sugerida

| Sección de la actividad | Posibles puntos | Puntos obtenidos |
| --- | --- | --- |
| Registro de la tabla de direccionamiento | 25 |  |
| Puntuación de Packet Tracer | 75 |  |
| Puntuación total | 100 |  |